河钢石钢

电炉炉盖耐材技术规格书

2024年7月

目    录

一 项目概况	1

二 技术要求	1

三 责任考核	1

四 供货周期	2

五 检验验收	2

六 资料交付	2

八、性能保证和考核验收	2

九 其他	2

十 附图	2

一 项目概况

1.1承包范围

石钢公司建设2座130t 电炉，本项目为负责提供炼钢厂电炉炉盖耐材供货。

1.2工艺条件

| 序号 | 技术参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电炉座数 | 2 座 |
| 2 | 炉型 | 废钢预热竖式直流电炉 |
| 3 | 公称容量 | 130t |
| 4 | 留钢量 | 35-70t |
| 5 | 最大钢水量（炉内） | 200t |
| 6 | 出钢温度 | 1600-1630 ℃ |
| 7 | 出钢碳 | 低碳钢：0.04-0.06% 中高碳钢：0.08-0.15% |
| 8 | 热兑铁水 | 铁水比：0% |
| 9 | 日均炉数 | 32炉 |
| 10 | 冶炼周期 | 42-45min |
| 11 | 出钢方式 | EBT |
| 12 | 炉壁枪 | 6把（其中5把复合枪，1把燃气枪），3把碳枪 |

1.3 品种结构

优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、轴承钢、易切削非调质钢、弹簧钢、高压锅炉及管坯钢、锚链及系泊链钢、冷墩钢、预应力钢丝、钢绞线及工模具钢等。

二 技术要求

2.1投标人所供成品尺寸及填充耐材材质符合石钢相关技术标准。

2.2满足炼钢厂现场电炉使用要求：电炉炉盖耐材平均使用寿命600炉以上。

2.3如招标人进行新工艺或材料的相关试验涉及投标人的，投标人应服从招标人安排，全力配合。

2.4投标人变更产品所用材料的，须经炼钢厂、技术部等相关部门确认，在现场试验达到或超过原有材料性能后，再予以更改。

三 责任考核

3.1由于投标人产品自身原因，达不到炼钢使用寿命要求的，以要求寿命为基数，每降低1次考核50元/吨。

3.2投标人必须提供质量稳定的成品，满足炼钢对电炉炉盖的使用寿命要求，出现使用过程中开裂、掉块严重，造成生产质量事故的，视情节对投标人予以1000~5000元的考核；出现严重事故的，视情节追加考核。

3.3未经招标人允许，投标人私自变更产品所用材料的，招标人有权调整供应渠道或供应量。

3.4投标人在一个供货周期内累计发生2起因质量问题影响生产和质量，做退货处理的事故，招标人有权中止投标人供货资格，调整该物资供货渠道。

四 供货周期

交货服务地点：石钢公司新基地炼钢厂车间现场（具体存放位置听从炼钢厂安排）。

五 检验验收

招标人有权对投标人所使用的材料进行随机抽样，并送权威机构检验，若检验合格，检验所产生的费用招标人承担，若不合格检测费用由投标人承担；抽样数量可由招标人根据实际情况自定或者由招标人、投标人协商。

六 资料交付

投标人提供电炉炉盖耐材尺寸图。

# 七、性能保证和考核验收

炉盖耐材寿命寿命投标人在投标文件中描述。

八 其他

其他未定事宜，双方签订合同时商定。

九 附图和资料

附图1：石钢公司炼钢厂电炉电极孔水冷面板参考图。

资料1：165t钢水液面距电极孔水冷面板距离4874mm。

200t钢水液面距电极孔水冷面板距离4819mm。

买方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

卖方：