河北盛嘉铁路运输服务有限公司

石钢京城内燃机车及冶金车辆维保合同

甲方：河北盛嘉铁路运输服务有限公司

乙方：

本着互惠互利、实现双赢、开拓创新、共谋发展的原则。乙方以成熟的内燃机车及冶金车辆修理技术承包甲方全部内燃机车及冶金车辆的修理业务。达成技术协议如下：

内燃机车：

一、内燃机车维修范围及技术参数：

| 内燃机车型号 | 内燃机车功率 | 内燃机车重量 | 内燃机车数辆 | 日均每台运转时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JMY279 | 380马力 | 42±3％吨 | 1台 | 12小时 |
| JMY（改造型） | 550马力 | 40±3％吨 | 2台 |  |

### 二、维修方案：

1、内燃机车日常维护、保养、点检、检修、抢修工作由乙方完成。

2、辅修：内燃机车每运行1250小时或运行2.5个月（以先到为准），进库辅修1次。空气制动系统各阀全部下车检修效验，出具效验合格证。每台每年辅修5次。内燃机车进库进行全面检修，参照辅修标准，内燃机车维修工期2天。

3、小修：内燃机车每运行3000小时或运行6个月（以先到为准），进库检修一次。每台每年检修2次。对日常无法点检的项目进行检修，根据检验结果更换不合格润滑油品，周期最长不能超过六个月。空气滤芯、燃油滤芯、机油滤芯定期全部更换新品，其中空气滤芯更换周期不超过一个月，燃油滤芯更换周期不超过3个月、机油滤芯更换周期不超过6个月，并记录由双方签字确认。内燃机车喷油泵下车出厂校验，内燃机车检修工期3天。

4、车钩车轴等关键部位每1年做一次全面探伤。

5、内燃机车各部位每天进行1次点检。

6、内燃机车库内检修完成，必须保证出库各部件及整车清洁。

7、除内燃机车中大修、燃料和改造费用由甲方负责，其它所有内燃机车所消耗的费用，都由乙方承担。

三、维修备件、材料：

1、甲方将现有备件作价，按照甲方采购价有偿提供给乙方使用，消耗当月冲减维保费用。对甲供以外维修所需备件，乙方自行提供，备件要满足现场日常维护与事故维修的需要，备件清单交甲方备查。

2、检修所需的所有内燃内燃机车备件、材料由乙方自行解决，并负责运达工作现场，费用自行承担（其费用均已包含在合同总价中，甲方不再另行支付费用）。

3、乙方提供的材料、备件的约定：

（1）按检修的计划和要求准备充足的材料、备件与润滑油品；乙方提供的所有材料、备件、润滑油品的技术参数，必须符合设计要求，并提供国家产品质量检验部门颁发的产品检验报告和产品合格证明、说明书，或专业生产厂家配件合格证书及验收合格证，并对材料、备件的质量负责。

（2）乙方提供的备件材料经甲方验收合格后方可使用，但甲方不对最终使用效果承担责任。

（3）原库存备件消耗后，乙方自行准备相应备件。

（4）乙方使用甲方提供的备件时必须对备件进行检查，甲方不对提供的备件承担质量保证。

（5）内燃机车运行所需要的闸瓦、水、油等消耗品，乙方应及时补充。

（6）乙方提供的冷却水应满足内燃机车水质的要求。

（7）甲方管理人员对关键备件储备数量有异议时，乙方应保证10日内储备备件运达检修现场。

（8）现场保证储备校验合格12V135柴油机组合喷油泵一台，满足现场检修轮换需求

四、检修设备：

1、乙方需自行配备上水和上油设备、储水水箱、上水水泵、上油泵，满足内燃机车上水、用水和上油要求。

2、乙方需配置内燃机车车钩检修设备，满足现场检修要求。

五、检修人员：

1、乙方现场的人员要服从甲方现场人员的指挥，以保证甲方现场的管理，同时严格遵守甲方相关的规章制度，接受相关考核。

2、乙方现场应配置一定数量技术和维修人员，白班设专人点检，夜间设值班人员（可不驻厂），乙方各工种人员配备必须齐全（包含柴油机维修、电气维修、走行传动维修、车辆维修、电、焊工），最低配置人员见附表。

3、乙方应提供人员的明细，指定有关工作的现场联系人，管理人员、技术人员的职责应明确，如有调整应及时通知甲方相关人员。

4、维修人员具备基本的操作技能，从事相关维修三年以上工作经历。

5、特种作业人员必须持有相关资格证书。

6、维修队伍应确保稳定，稳定率80％。维修人员、技术人员及管理人员搭配应满足甲方生产需要。

7、乙方提供人员的具体名单、有效原始证件。乙方人员进厂前必须经过甲方各级安全教育培训，考试合格后方能进厂，对考试不合格者不允许进厂。

8、乙方应在甲方作业附近驻检修及抢修人员，满足保证生产的需要。

9、乙方负责处理内燃机车所有故障。

六、检修组织：

1、检修计划

（1）乙方根据内燃机车现状及生产情况，排出可行的修理周期与计划。

（2）乙方检修计划和相关要求在每季度终上报至甲方管理人员，甲方对乙方月检修计划负责验收，对入库内燃机车甲方有权利要求乙方扩大检修范围。

2、工期

（1）甲方根据乙方提出的检修计划，结合生产和设备实际状况安排内燃机车回库检修。原则上甲方对乙方编制、下达的检修计划不予调整。

由于乙方检修组织的原因，造成工期延误，由乙方承担相应责任和考核。

- 乙方必须完成甲方下达的月检修计划，否则按照有关规定进行考核。若全年不能完成检修计划，则从合同中扣除未完成的内燃机车检修款。

冶金车辆：

一、冶金车辆维修范围及技术参数：

| 车辆类别 | 车辆型号 | 车辆载重 | 车辆重量 | 车辆造价 | 车辆台数 | 日均每台运转时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离车 |  | 20吨 | 20吨 | —— | 2台 | 16h |
| 铁水罐车 |  | 100吨 | 26吨 | —— | 7台 | 16h |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 9台 | —— |

### 维修方案：

1、车辆日常维护、保养、点检、检修、抢修工作由乙方完成。

2、小修：冶金车辆每运行3000小时或运行6个月（以先到为准），进库检修一次。每台每年检修2次。对日常无法点检的项目进行检修，根据检验结果更换不合格润滑油品，周期最长不能超过一年。车辆检修工期为1天。

3、车辆车钩车轴等关键部位每1年做一次全面探伤。

4、车辆每6个月回库全面检修1次，车钩拆解，下车检查，各部螺栓紧固，更换损坏及磨耗到限备件。

5、车辆各部位每周进行1次点检。

6、车辆库内检修完成，必须保证出库各部件及整车清洁。

7、车辆所消耗的材料费用，都由乙方承担。

三、维修备件、材料：

1、甲方将现有备件作价，按照甲方采购价有偿提供给乙方使用，消耗当月冲减维保费用。对甲供以外维修所需备件，乙方自行提供，备件要满足现场日常维护与事故维修的需要，备件清单交甲方备查。

2、检修所需的所有材料由乙方自行解决，并负责运达工作现场，费用自行承担（其费用均已包含在合同总价中，甲方不再另行支付费用）。

3、乙方提供的材料、备件的约定：

（1）按检修的计划和要求准备充足的材料、备件；乙方提供的所有材料、备件的技术参数必须符合设计要求，并提供国家产品质量检验部门颁发的产品检验报告和产品合格证明、说明书，或专业生产厂家配件合格证书及验收合格证，并对材料、备件的质量负责。

（2）乙方提供的备件材料经甲方验收合格后方可使用，但甲方不对最终使用效果承担责任。

（3）原库存备件消耗后，乙方自行准备相应备件。

（4）乙方使用甲方提供的备件时必须对备件进行检查，甲方不对提供的备件承担质量保证。

（5）冶金车辆运行所需要的消耗品，乙方应及时补充。

（6）甲方管理人员对关键备件储备数量有异议时，乙方应保证10日内储备备件运达检修现场。

四、检修设备：

乙方需配置车辆检修设备，满足现场检修要求。

五、检修人员：

1、乙方现场的人员要服从甲方现场人员的指挥，以保证甲方现场的管理，同时严格遵守甲方相关的规章制度，接受相关考核。

2、乙方现场应配置一定数量技术和维修人员，白班设专人点检，夜间设值班人员（可不驻厂），乙方各工种人员配备必须齐全（包含车辆维修、焊工），最低配置人员见附表。

3、乙方应提供人员的明细，指定有关工作的现场联系人，管理人员、技术人员的职责应明确，如有调整应及时通知甲方相关人员。

4、维修人员具备基本的操作技能，从事相关维修三年以上工作经历。

5、特种作业人员必须持有相关资格证书。

6、维修队伍应确保稳定，稳定率80％。维修人员、技术人员及管理人员搭配应满足甲方生产需要。

7、乙方提供人员的具体名单、有效原始证件。乙方人员进厂前必须经过甲方各级安全教育培训，考试合格后方能进厂，对考试不合格者不允许进厂。

8、乙方应在甲方作业附近驻检修及抢修人员，满足保证生产的需要。

六、检修组织：

1、检修计划

（1）乙方根据车辆现状及生产情况，排出可行的修理周期与计划。

（2）乙方检修计划和相关要求在每季度终上报至甲方管理人员，甲方对乙方月检修计划负责验收，对入库冶金车辆甲方有权利要求乙方扩大检修范围。

2、工期

（1）甲方根据乙方提出的检修计划，结合生产和设备实际状况安排车辆回库检修。原则上甲方对乙方编制、下达的检修计划不予调整。

由于乙方检修组织的原因，造成工期延误，由乙方承担相应责任和考核。

（2）乙方必须完成甲方下达的检修计划，否则按照有关规定进行考核。若全年不能完成检修计划，则从合同中扣除未完成的车辆检修款。

合同有效期

自202 年 月 日至202 年 月 日止。

合同价格及付款约定

1、维保费用含税总价： 元，大写： （税率13%）。如遇国家税率调整，在不含税价格不变的情况下，调整含税价。双方每三个月结算一次，乙方根据甲方要求开具增值税专用发票。乙方收到发票后一个月内付款。支付方式为银行承兑汇票（不贴息）。

双方权利与义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方提供内燃机车、冶金车辆修理场地、厂房、厂房内起重设备、水、电等。（水、电等仅限于维修、照明等使用，发生浪费按甲方相关规定进行考核。）乙方无论在任何情况下必须保证甲方的内燃机车、冶金车辆能够正常运行（处于检修状态和封存的内燃机车、冶金车辆除外），不能保证生产时，甲方根据考核办法对乙方进行考核。

2、甲方配合乙方现场负责人联系内燃机车、冶金车辆回库检修的有关事宜。

3、甲方负责审定乙方检修方案和检修进度安排。对乙方检修工作进行工序验收和落成验收。

4、甲方对入库内燃机车、冶金车辆进行全面复检，结合运用情况对超修程范围的检修项目向乙方下发检修任务。

5、按照司机点检润滑标准进行日常维护工作。

6、做好设备点检并根据设备点检的信息，结合设备运用状况，编制临时检修计划下发乙方。

7、参加乙方主持的检修会议。

8、乙方办理机动车及检修物资、设备、人员进出厂门的各种手续，需要甲方协助时甲方给与积极配合。

9、甲方依据各内燃机车、冶金车辆相关技术要求进行验收。

10、负责设定设备运行和抢修的管理模式，审定乙方上岗人员资质，对不能满足岗位要求的人员，甲方有权要求乙方调换；甲方有权参与乙方的考勤、工作记录和作业行为规范等日常管理，乙方所有人员请假必须通知甲方，甲方根据检修安排，进行审批。

11、甲方有权在乙方检修人员发生失误或差错时，发出处罚通知书，并按甲方的规定对乙方进行处理和处罚；甲方有权要求辞去产生重大问题或差错的乙方检修人员，乙方应立即派人补充。

12、甲方提供所有内燃机车、冶金车辆的相关技术资料。

13、甲方负责对内燃机车水、油、脂的化验。

14、甲方尊重乙方的自主管理、自主解决故障、问题的权力。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方在甲方配备固定的维修人员、提供内燃机车、冶金车辆维修保养的所有备件的材料（包括油品等）。

2、遵守内燃机车、冶金车辆制造厂对内燃机车及冶金车辆的维护保养规定。

3、负责内燃机车、车辆的日常点检、抢修、辅修、小修，保证内燃机车、车辆运行状态良好，满足生产需求，备用内燃机车、隔离车时刻具备备用条件。

4、与甲方联系内燃机车、车辆回库检修的有关事宜。

5、按照甲方的要求提供有关资料和报表。

6、按甲方的检修计划完成各修程的检修任务，保证内燃机车、车辆运用数量，计划完成率100﹪。

7、签订专门的安全协议，认真执行相关检修规程和安全管理制度，按规程规定检修范围和限度标准工作。

8、乙方接受甲方监督管理，遵守甲方各项管理制度，因其检修场所及其服务所需物品违反甲方相关规定，受到考核全部由乙方承担。

9、内燃机车、车辆的临修：检修人员在接到通知后的30分钟内到达现场，进行处理。当现场无法处理时，立即通知甲方现场负责人安排回库处理，内燃机车、车辆运行半年内回库临修每台车不超过3次，1年内无设备事故，如有超出，甲方按《内燃机车、冶金车辆维保管理规定》进行考核。由于判断失误，现场可维修处理的故障安排回库处理，严肃考核。

10、遵守甲方各项有关规定。

11、以运输保产为大局，及时完成各种临修任务和抢修任务（包括休息时间）。

12、严格按内燃机车、冶金车辆行业规范检修，确保检修质量；检修后的设备在正常条件下要保证各部位的使用周期。

13、参加甲方主持的日常例会。

14、双方约定乙方应做的其他工作。

15、对入库内燃机车、车辆进行全面复检，结合运用情况对超修程范围的检修项目进行维护。

16、遵守甲方各项的管理制度，严格遵守和执行国家规范、安全守则，建立安全施工制度，负责所属人员的安全，维修中发生的人身事故，由乙方自行负责（非甲方原因引起）。

17、乙方人员24小时服务，随叫随到，突发性抢修必须无条件服从，并按甲方规定的时间完成。及时处理甲方操作人员提出的设备调整等各方面要求。

18、设备抢修或重大故障需支援时，乙方接到指令后，非当班维修人员白天30分钟、晚上45分钟必须到现场，在紧急情况下，乙方维修队伍应服从甲方的统一调配。

19、乙方对甲方的评价和考核有异议的，可以向甲方提出申述，经裁定后执行。

20、乙方在内燃机车、车辆正常使用状况下，确保正常生产所需的备用内燃机车及隔离车；内燃机车、隔离车出现一般性故障后，在正常维修人员下班前，确保生产所需的备用内燃机车、隔离车正常运用。

21、乙方检修过的内燃机车、车辆必须保证到下个检修期没有质量问题，因内燃机车、车辆检修质量问题造成的事故，乙方承担事故损失。

22、乙方应制定“设备检修维护规程”、“人员管理制度”、“安全管理制度”等相关规章制度并报甲方批准备案，同时执行甲方有关安全环境保护管理规定及设备管理制度。

23、乙方应按甲方的要求完成范围内的隐患统计。

24、乙方入厂前应提供所有维检人员健康证明（无传染病）。

25、乙方必须统一着装，统一佩带明确身份的标识等以及相应工种劳动保护用品。

26、乙方必须认真贯彻、执行甲方各项规章制度，凡影响甲方形象、效益、效能的行为按甲方管理制度予以考核。

27、乙方必须认真履行甲方公司安全、防火和环保相关管理制度，因乙方原因造成安全、火灾和环保事故的损失，由乙方负责赔偿。

28、由乙方原因造成生产、设备、质量和环保事故的，按照甲方相关制度进行考核。

29、本技术协议所称“考核”是指乙方违约，应向甲方支付相应数额的违约金。

违约责任：

维保期内出现机车、车辆故障影响生产问题及技术协议所指考核，如给甲方造成其它损失的，乙方承担相应责任，甲方有权从履约保证金中扣除，履约保证金不足时有权从合同剩余款项中扣除。

履约保证金

1、乙方需缴纳履约保证金10000元（大写：壹万元整），方可签订合同。在合同执行期间，乙方中途单方解除本合同或不履行本合同，甲方不再退还履约保证金；乙方有其他违约情形，甲方有权决定不退还履约保证金。

2、合同终止后，甲乙双方在结清款项后，30个工作日内甲方将履约保证金本金扣除考核金额后退还乙方（无利息）。

合同争议解决方式：

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，双方依法向甲方注册所在地人民法院提起诉讼。

其他：

1、在乙方无法承担本合同的约定，给甲方的正常生产造成影响时，甲方有权解除合同，同时乙方承担有关的一切责任。如有内燃机车、车辆不能满足生产需求，甲方将内燃机车、车辆变卖、停运等不再运用的情况下，该内燃机车、车辆修理合同自行终止。

2、乙方合同执行期前10日将所有人员、备件和材料准备齐全并办理好入厂手续。

3、未列事项，按有关国家标准执行。

4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式四份双方各执两份，自签订之日起生效。

附表：

| 工种 | 人数 | 素质要求 |
| --- | --- | --- |
| 内燃机车电气维修 | 1 | 三年以上相关工作经验（非驻厂） |
| 内燃机车走行传动维修 | 1 | 三年以上相关工作经验（非驻厂） |
| 内燃机车专职点检 | 1 | 三年以上相关工作经验（非驻厂） |
| 内燃机车柴油机维修 | 1 | 三年以上相关工作经验（非驻厂） |
| 车辆维修 | 1 | 三年以上相关工作经验（非驻厂） |
| 车辆专职点检 | 1 | 三年以上相关工作经验（非驻厂） |
| 合计 | 6 |  |

甲方：                          乙方：

河北盛嘉铁路运输服务有限公司

委托代理人 ：                  委托代理人 ：

年  月  日                      年  月  日